Moto Guzzi V65

I/Caractéristiques générales

I-1 Moteur bicylindre en V à 90°

Cycle : 4 temps

Alésage : 80 mm et course : 64 mm

Cylindrée totale :643,4 cc

Taux de compression : 10 :1

Puissance max : 52 Kgm à 7050 tr/min

I-2 Distribution

Tiges et culbuteurs soupapes en tête

Admission : ouvre 18° avant le PMH et ferme 50° après le PMB

Echappement : ouvre 53° avant le PMB et ferme 15° avant le PMH

Jeu des culbuteurs pour le contrôle de la distribution : 1mm

Jeu de fonctionnement de culbuteurs , admission : 0,15 mm , échappement : 0,20 mm

I-3 Lubrification

Sous pression par pompe trochoide, réservoir d’huile dans le carter inférieur.

Témoin de pression d’huile sur le tableau de bord

Filtre à huile à crépine et à cartouche

I-4 Allumage

Allumage par 2 rupteurs avec avance automatique à masses centrifuges.

Avance initiale : 7°

Avance automatique : 26 °

Avance totale : 33° +/- 3°

Ecartement des contacts du rupteur : 0,35mm – 0,45mm

Bougies : Filet long (14x1,25 Lodge 2 HL écatement 0,6mm

Deux bobines d’allumage.

I-5 Alimentation

Carburateurs Dell’Orto Droite : PHBH 30 BD Gauche : PHBH 30 BS

I-6 Refroidissement 

Par air.

I-7 Echappement

Deux tubes et deux silencieux reliés entre eux

I-8 Générateur-Alternateur

14V/20A monté en bout de vilbrequin

I-9 Demarrage

Electrique par moteur

I-10 Transmissions

-embrayage monodisque à sec avec ressort diaphragme.

· -Transmission primaire par engrenages, rapport 1 :1,466 (Z=15/22), 5 rapports à prise constante.

· rapports de vitesse

1ère : 1 :2,3636 (Z=11/26)

2ème 1 : 1,6428 (Z=14/23)

3ème 1 : 1,2777 (Z=18/23)

4ème 1 :1,0555 (Z=18/19)

5ème 1 : 0,9000 (Z=20/18)

· -Transmission secondaire par arbre, cardan et couple conique

· rapport 1 :3,875 (Z=8/31)

-Rapports finaux à la roue :


1ère 1 :13,433


2ème1 :9,336


3ème1 :7,262


4ème1 :5,999


5ème1 :5,115

I-11 Cadre

Double berceau à structure tubulaire

I-12 Suspensions

-Avant : Télescopique avec amortisseur oléopneumatique

-Arrière : Bras oscillant à ressorts réglables concentriques avec amortisseurs oléopneumatiques

I-13 Roues

Jantes coulées alliage léger

-Avant WM 2/1,85 x 18 »

-Arrière WM 3/2,15 x 18 »

I-14 Pneumatiques

-Avant 100/90 – H 18 »

-Arrière 110/90 – H 18 »

I-15 Freins

-Avant : à disque étrier 2 pistons 

Disque : (260mm

Cylindre étrier (32mm

Maitre cylindre (12,7mm

-Arrière : à disque  avec étrier 2 pistons

Disque : (235mm

Cylindre étrier (32mm

Maitre cylindre (15,875mm

Le frein arrière est relié par une transmission hydraulique en commun avec un second frein avant (freinage intégral)

I-16 Dimensions et poids

Empattement(Charge) : 1,44m

Longueur totale : 2,12m

Largeur totale : 0,73m

Hauteur totale : 1,1m

Poids à sec : 165Kg

I-17 Performances
Vitesse maxi (solo) : 185 Km/h

Consommation aux 100 km : 5,5l

I-18 Remplissages

Carburant :  16l de Super 97 (2l de réserve environ)

Huile moteur : 2l huile SAE 10W/50

Huile Boite à vitesse : 0,9l SAE 80W/90

Boite de transmission : 0,170l=0,160l SAE 85W/140+0,01l ASO/R ou Molykote type A

Fourche télescopique par bras : 0,09l ATF Dextron

Circuit de freinage : Brake fluid SAE J 1703 B

